Steckerbelegung Multistecker BMW-Radio

1

4

7

5

2

3

6

11

9

13

10

8

14

12

15

16

1

4

7

5

2

3

6

11

9

13

10

8

14

12

15

16

Sicht: Stecker am Radio                      Sicht: Multistecker

| Pin | Anschlußbezeichnung | Grundfarbe | Streifen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lautsprecher vorne links + | Gelb | Rot |
| 2 | Lautsprecher vorne rechts + | Blau | Rot |
| 3 | Lautsprecher hinten links + | Gelb | Violett |
| 4 | Telefon Mute (Stummschaltung) | Weiß | Braun |
| 5 | Plus, Klemme R (ab Zündschloß Stufe 1) | Violett | Weiß |
| 6 | Lautsprecher hinten rechts + | Blau | Violett |
| 7 | nicht belegt | -- | -- |
| 8 | Lautsprecher vorne links - | Gelb | Braun |
| 9 | Dauerplus, Klemme 30 | Rot | Weiß |
| 10 | Tachosignal für geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung | Schwarz | Weiß |
| 11 | Lautsprecher vorne rechts - | Blau | Braun |
| 12 | Lautsprecher hinten links - | Gelb | Grau |
| 13 | Beleuchtung, Klemme 58g | Grau | Rot |
| 14 | Lautsprecher hinten rechts - | Blau | Grau |
| 15 | Masse, Klemme 31 | Braun | -- |
| 16 | Automatik-Antenne, Scheibenantennenverstärker, HiFi-Verstärker (Schaltausgang 12V ) | Weiß | -- |

| LS |  | Links |  | Rechts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorn | + | Gelb | Rot | Blau | Rot |
| Vorn | - | Gelb | Braun | Blau | Braun |
| Hinten | + | Gelb | Violett | Blau | Violett |
| Hinten | - | Gelb | Grau | Blau | Grau |

© Georg Hümmer